###### 1.pielikums

# Atklāta konkursa

# „Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde”

# Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18K

- PIETEIKUMS Atklātam konkursam

| Uzņēmuma nosaukums: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr., datums: |  |  |  |  |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums: |  |  |  |  |  |
| Amatpersona: |  |  |  |  |  |

(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā „Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18K), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;

- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;

- apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

- apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- apliecina, ka tam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- apliecina, ka tam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts:

_______________________________________

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Z.v.

Uzņēmuma adrese

| Telefons, fakss, e-pasta adrese: |  |
| --- | --- |

| Uzņēmuma bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, telefons)

2013.gada ______. ________________

###### 2.pielikums

# Atklāta konkursa

# „Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde”

# Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18K

Tehniskā specifikācija

- DAĻA – DHS/DCS plāksnes un skrūves

- pozīcija – DHS plāksnes, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām

  - materiāls – nerūsējošais tērauds,

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma,

  - forma:

    - DHS dinamiskās kompresijas plāksnes ar garenām, pamīšus izvietotām atverēm, fiksējas pie kaula ar Ø 4,5 kortikālajām skrūvēm;

    - leņķis starp kakliņu un plāksni 135°;

    - plāksnes biezums no 5,8mm līdz 6,0 mm

    - kakliņa garums no 25,0 mm līdz 38,0 mm,

    - kakliņa diametrs no 12,5mm līdz 12,6 mm,

    - slīps frēzējums gar kakliņa iekšējo diametru, kas atvieglo skrūves ievietošanu plāksnē

    - marķējums uz plāksnes ar tās kakliņa leņķa norādi.

- pozīcija – DCS plāksnes, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām

  - materiāls – nerūsējošais tērauds,

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma,

  - forma:

    - DCS dinamiskās kompresijas plāksnes ar garenām, pamīšus izvietotām atverēm, fiksējas pie kaula ar Ø 4,5 kortikālajām skrūvēm;

    - leņķis starp kakliņu un plāksni 90°;

    - plāksnes biezums no 5,8mm līdz 6,0 mm

    - kakliņa garums no 25,0 mm līdz 38,0 mm,

    - kakliņa diametrs no 12,5mm līdz 12,6 mm,

    - slīps frēzējums gar kakliņa iekšējo diametru, kas atvieglo skrūves ievietošanu plāksnē

    - marķējums uz plāksnes ar tās kakliņa leņķa norādi

- pozīcija – DHS/DCS skrūves (bez kompresijas skrūvēm):

  - sistēmai atbilstošas bloķējošās skrūves :

    - materiāls – nerūsējošais tērauds,

    - skrūves kāta šķērsgriezums – kvadrāts ar divām pretēji noapaļotām malām, tā centrā - „tunelis” stieples ievadīšanai

    - marķējums uz skrūves ar tās garuma norādi mm

    - saderīgas ar DHS/DCS plāksnēm.

Nepieciešamie daudzumi:

- DHS plāksnes – 168 gab.,

- DCS plāksnes – 10 gab.;

- DHS/DCS skrūves –190 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | 135° DHS plāksnes ar 4 atverēm | 120 |
|  | 135° DHS plāksnes ar 5 atverēm | 20 |
|  | 135° DHS plāksnes ar 6 atverēm | 10 |
|  | 135° DHS plāksnes 8 atverēm | 10 |
|  | 135° DHS plāksnes 10 atverēm | 4 |
|  | 135° DHS plāksnes 12 atverēm | 4 |
| 2.1. | 90° DCS plāksnes 10 atverēm | 3 |
| 2.2. | 90° DCS plāksnes 12 atverēm | 3 |
| 2.3. | 90° DCS plāksnes 14 atverēm | 4 |
| 3.1. | DHS/DCS skrūve, garums - 80 mm | 25 |
| 3.2. | DHS/DCS skrūve, garums - 85 mm | 35 |
| 3.2. | DHS/DCS skrūve, garums - 90 mm | 30 |
| 3.4. | DHS/DCS skrūve, garums - 95 mm | 30 |
| 3.5. | DHS/DCS skrūve, garums - 100 mm | 25 |
| 3.6. | DHS/DCS skrūve, garums - 105 mm | 25 |
| 3.7. | DHS/DCS skrūve, garums - 110 mm | 10 |
| 3.8. | DHS/DCS skrūve, garums - 115 mm | 10 |

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka nodrošinās stacionāru ar 2 (diviem) instrumentu komplektu plāksnes  ielikšanai un izņemšanai (1 daļa, 1-3 pozīcija).

2. DAĻA – lielO kaulu FRAGMENTU skrūves

- pozīcija – 4,5 mm kortikālās skrūves, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds. Nedrīkst būt krāsas izmaiņas uz implanta virsmas.

  - virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam.

    - Skrūves gals noapaļots konusa veidā.

    - Galviņa - noapaļota piliena formas.

    - Galviņas centrā - 6-stūrveida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim.

  - Izmēri:

    - vītnes diametrs – 4,5 mm

    - serdes diametrs – 3,0 mm

    - galviņas diametrs – 8,0 mm

    - 6-stūrveida padziļinājuma attālums starp pretējām skaldnēm – 3,5 mm

    - garums: no 14,0 mm līdz 64,0 mm (garumā no 14 mm līdz 48 mm - solis ik pa 2 mm, garumā no 48 mm līdz 64 mm - solis ik pa 4mm)

Nepieciešamie daudzumi: 4.5 mm kortikālās skrūves – 1950 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 24mm | 10 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 26mm | 20 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 28mm | 40 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 30mm | 70 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 32mm | 130 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 34mm | 150 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 36mm | 230 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 38mm | 300 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 40mm | 350 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 42mm | 200 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 44mm | 120 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 46mm | 80 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 48mm | 70 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 50mm | 50 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 52mm | 40 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 54mm | 30 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 56mm | 20 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 60mm | 30 |
|  | 4,5 mm kort. skrūve 64mm | 10 |

2. pozīcija – 6,5 mm spongiozās skrūves:

- ar 16 mm garu vītni

- ar 32 mm garu vītni

- ar pilnu vītni

kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds. Nedrīkst būt krāsas izmaiņas uz implanta virsmas.

  - virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma;

  - forma:

    - skrūves gals noapaļots konusa veidā.

    - vītne 16 mm garumā no skrūves gala uz augšu.

    - vītne 32 mm garumā no skrūves gala uz augšu,

    - pilna vītne no skrūves gala līdz galviņai,

    - galviņa noapaļota piliena formas.

    - galviņas centrā 6-stūrveida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim.

- Izmēri:

  - vītnes diametrs – 6,5 mm

  - serdes diametrs: – 3,0 mm

  - galviņas diametrs – 8,0 mm

  - skrūvgrieža padziļinājuma attālums starp pretējām skaldnēm – 3,5 mm

  - garums: diapazonā no 45 mm līdz 100 mm (garuma solis ik pa 5mm)

  - pieļaujamās svārstības skrūves garumam ± 0,2mm.

Nepieciešamais daudzums: 6,5 mm spongiozās skrūves kopā : 340 gab.

- ar 16 mm vītni	–	60 gab.;

- ar 32 mm vītni	-	110 gab.;

- ar pilnu vītni	-	170 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 16 mm vītni gar.80mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 16mm vītni gar.85mm | 15 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 16mm vītni gar. 90mm | 15 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 16mm vītni gar. 95mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 16mm vītni gar.100mm | 10 |
|  | Kopā | 60 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.50mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.55mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.60mm | 15 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.65mm | 15 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.70mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.75mm | 15 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.80mm | 15 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar.85mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar 32mm vītni gar. 90mm | 10 |
|  | Kopā | 110 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.45mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.50mm | 20 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.55mm | 20 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.60mm | 30 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.65mm | 30 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.70mm | 20 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.75mm | 20 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.80mm | 10 |
|  | 6,5 mm spong. skrūve ar pilnu vītni gar.85mm | 10 |
|  | Kopā | 170 |

- DAĻA – lielĀs kanulētās skrūves

7,0 mm kanulētās skrūves ar 32 mm vītni un 16 mm vītni, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds; nedrīkst būt krāsas izmaiņas uz implanta virsmas.

  - virsmas apstrāde: pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - vītne – 32,0 un 16,0 mm garumā no skrūves gala uz augšu

    - skrūves gals noapaļots konusa veidā,

    - visas skrūves garumā – kanile vadstieplei

    - galviņa noapaļota piliena formas

    - galviņas centrā 6-stūrveida padziļinājums skrūvgriezim.

- Izmēri:

  - vītnes diametrs – 7,0 mm

  - serdes diametrs – 4,5 mm

  - galviņas diametrs – 8,0 mm

  - kaniles diametrs – 2,1 mm

  - 6-stūrveida padziļinājuma attālums starp pretējām skaldnēm – 3,5 mm

garums:

    - skrūvēm ar 32 mm vītni - no 60 līdz 120mm ( solis ik pa 5mm),

    - skrūvēm ar 16 mm vītni - no 45 līdz 100mm ( solis ik pa 5mm),

    - pieļaujamās svārstības skrūves garumam ± 0,2mm.

Nepieciešamais daudzums:

- 7,0 mm kanulētās skrūves ar 32 mm vītni – 95 gab.,

- 7,0 mm kanulētās skrūves ar 16 mm vītni – 90gab.,

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 60mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 70mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 75mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 80mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 85mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 90mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 95mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 100mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 105mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 110mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 115mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 32mm vītni, gar. 120mm | 5 |
|  | Kopā | 95 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 45mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 50mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 55mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 60mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 65mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 70mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 75mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 80mm | 5 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 85mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 90mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 95mm | 10 |
|  | 7,0 mm kan. skrūve ar 16mm vītni, gar. 100mm | 5 |
|  | Kopā | 90 |

- DAĻA – lielo kaulu fragmentu osteosintēzes plāksnes

- pozīcija – dinamiskās kompresijas plāksne platā 4,5 mm un 6,5 mm skrūvēm, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds,

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma,

  - forma:

    - lineāra, regulāra taisnstūra forma.

    - atveres ovālas formas, novietotas simetriski pamīšus, divās rindās tuvāk plāksnes abām malām.

    - skrūves atveres profils izveidots tādejādi, ka atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas (atveres vidū, vienā vai otrā galā) skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē notiek vai nu kompresija starp kaulu fragmentiem, vai arī plāksnes statiska fiksācija pie kaula. Nepieciešamo efektu skrūves ievadīšanai nodrošina speciāla vadītājierīce.

    - plāksnes ārējā daļa viendabīgi gluda.

    - atveres plāksnē piemērotas 4,5 mm skrūvēm,

    - gala atveres abos plāksnes galos piemērotas 6,5 mm spongiozajām skrūvēm.

  - Izmēri:

    - platums: ne mazāk kā 16mm,

    - biezums: no 4,5 līdz 5,0mm,

    - attālums starp skrūvju atverēm – 16 mm ± 0,5 mm, plāksnes centrā – 25 mm ± 0,5 mm

    - garums: atkarīgs no atveru skaita. Nepieciešamais diapazons – no 7 līdz 18 atverēm.

Nepieciešamais daudzums –38 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 7atv. | 5 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 8atv. | 10 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 9atv. | 5 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 10atv. | 5 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 11atv. | 3 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 12atv. | 3 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 14atv. | 2 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 16atv. | 2 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne platā ar 18atv. | 3 |
|  | Kopā | 38 |

2. pozīcija – dinamiskās kompresijas plāksne  šaurā 4,5 mm un 6,5 mm skrūvēm, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds,

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma,

  - forma:

    - lineāra, regulāra taisnstūra forma.

    - skrūves atveres novietotas simetriski plāksnes vidusdaļā, vienā rindā.

    - skrūvju atveres profils izveidots tādejādi, ka atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas (atveres vidū, vienā vai otrā galā) skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē notiek vai nu kompresija starp kaulu fragmentiem, vai arī plāksnes statiska fiksācija pie kaula. Nepieciešamo efektu skrūves ievadīšanai nodrošina speciāla vadītājierīce.

    - plāksnes ārējā daļa viendabīgi gluda.

    - atveres plāksnē piemērotas 4,5 un 6,5mm skrūvēm, gala atveres abos plāksnes galos piemērotas spongiozajām skrūvēm.

  - Izmēri:

    - platums: ne mazāk kā 12,0 mm,

    - biezums: no 3,6 līdz 3,8mm,

    - attālums starp skrūvju atverēm – 16 mm ± 0,5 mm, plāksnes centrā – 25 mm ± 0,5 mm

    - garums: atkarīgs no atveru skaita. Nepieciešamais diapazons – no 3 līdz 10 atverēm.

Nepieciešamais daudzums – 40 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne šaurā ar 3atv. | 10 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne šaurā ar 4atv. | 10 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne šaurā ar 6atv. | 5 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne šaurā ar 8atv. | 5 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne šaurā ar 9atv. | 5 |
|  | Dinamiskās kompresijas plāksne šaurā ar 10atv. | 5 |
|  | Kopā | 40 |

3. pozīcija – T-veida plāksne 4,5 mm un 6,5 mm skrūvēm, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma,

  - forma:

plāksni nosacīti var sadalīt meta-epifizārajā un diafizārajā daļā:

    - Diafizārā daļa – lineāra plāksne apaļām, simetriski plāksnes vidusdaļā izvietotām skrūvju atverēm. Pēdējā diafizārās daļas proksimālā atvere ovāla, kas, nepieciešamības gadījumā, ļauj plāksni pielietot kā atbalsta plāksni,

    - Meta-epifizārā daļa novietota perpendikulāri pret diafizāro, veidojot T burtu. Šīs daļas abos galos un pārejā uz diafizāro daļu 3 skrūvju atveres – apaļas formas, piemērotas 6,5mm skrūvēm. Visu skrūvju atveru konfigurācija nodrošina skrūvju galviņu iegremdēšanos plāksnē.

- Izmēri:

  - platums- ne mazāk kā 17,0 mm,

  - biezums– ne mazāk kā 2,5 mm,

  - garums: atkarīgs no diafizārās daļas apaļo atveru skaits Nepieciešamais diapazons – no 3 līdz 8 atverēm.

Nepieciešamais daudzums - 30 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | T-veida plāksne ar 3 atverēm | 5 |
|  | T-veida plāksne ar 4 atverēm | 5 |
|  | T-veida plāksne ar 5 atverēm | 5 |
|  | T-veida plāksne ar 6 atverēm | 5 |
|  | T-veida plāksne ar 7 atverēm | 5 |
|  | T-veida plāksne ar 8 atverēm | 5 |
|  | Kopā | 30 |

4. pozīcija – lielā L- veida plāksne 4,5 mm un 6,5 mm skrūvēm, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds

  - virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma,

  - forma:

plāksni nosacīti var sadalīt meta-epifizārajā un diafizārajā daļā:

    - Diafizārā daļa – lineāra plāksne apaļām, simetriski plāksnes vidusdaļā izvietotām skrūvju atverēm. Pēdējā diafizārās daļas proksimālā atvere ovāla, kas ļauj plāksni pielietot kā atbalsta plāksni.

    - Meta-epifizārā daļa novietota perpendikulāri pret diafizāro, veidojot L burtu pareizā vai apgrieztā versijā (kreisā vai labā plāksne). Šīs daļas galā, pamatnē un pārejā uz diafizāro daļu 3 skrūvju atveres – apaļas formas, piemērotas 6,5mm skrūvēm. Visu skrūvju atveru konfigurācija nodrošina skrūvju galviņu iegremdēšanos plāksnē.

- Izmēri:

  - platums – ne mazāk kā 16,0 mm,

  - biezums – ne mazāk kā 2,5 mm,

  - garums: atkarīgs no diafizārās daļas apaļo atveru skaita. Nepieciešamais diapazons – no 3 līdz 7 atverēm.

Nepieciešamais daudzums:

- lielā L-plāksne pa labi liekta – 20gab.,

- lielā L-plāksne pa kreisi liekta – 25 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | L-veida plāksne ar 3 atverēm pa labi liekta | 4 |
|  | L-veida plāksne ar 4 atverēm pa labi liekta | 5 |
|  | L-veida plāksne ar 5 atverēm pa labi liekta | 5 |
|  | L-veida plāksne ar 6 atverēm pa labi liekta | 3 |
|  | L-veida plāksne ar 7 atverēm pa labi liekta | 3 |
|  | Kopā | 20 |
|  | L-veida plāksne ar 3 atverēm pa kreisi liekta | 5 |
|  | L-veida plāksne ar 4 atverēm pa kreisi liekta | 5 |
|  | L-veida plāksne ar 5 atverēm pa kreisi liekta | 10 |
|  | L-veida plāksne ar 6 atverēm pa kreisi liekta | 3 |
|  | L-veida plāksne ar 7 atverēm pa kreisi liekta | 2 |
|  | Kopā | 25 |

- Pozīcija - rekonstrukcijas plāksne 4.5mm un 6.5mm skrūvēm, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošais tērauds

  - virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma,

  - forma: taisna plāksne ar ovālām, vienādā attālumā viena no otras, izvietotām skrūvju atverēm. Skrūvju atveru malas iefrēzētas, lai nodrošinātu skrūvju galviņu iegremdēšanu. Abās plāksnes malās pusapļa formas frēzējumi, zonās starp skrūvju atverēm. Tie dod iespēju deformēt plāksni plaknē, kas paralēla plāksnes virsmai

2.Izmēri:

  - platums: 12mm,

  - biezums: 2.8mm,

  - garums: atkarīgs no atveru skaita. Pielietojamais diapazons 10-14 atveres.

Kopējais daudzums: 15 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | rekonstrukcijas plāksnes 4,5mm ar10 atverēm | 3 |
|  | rekonstrukcijas plāksnes 4,5mm ar 11 atverēm | 3 |
|  | rekonstrukcijas plāksnes 4,5mm ar12 atverēm | 3 |
|  | rekonstrukcijas plāksnes 4,5mm ar13 atverēm | 3 |
|  | rekonstrukcijas plāksnes 4,5mm ar14 atverēm | 3 |

5. DAĻA – augšdelma kaula intramedulārie bloķējamie stieņi

1. pozīcija - augšdelma kaula proksimālās metaepifīzes intramedulāri bloķējami stieņi un to fiksācijas un bloķējošās skrūves, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – titāna sakausējums,

  - virsmas apstrāde – bez osteointegrācijas iespējām un metalozi neveidojoša,

  - forma:

    - taisna cilindra forma ne vairāk kā 10 mm diametrā proksimālajā daļā ar pāreju uz 7 vai 8 mm diametru zem distālo skrūvju atverēm

    - šķērsgriezums – pildīts aplis,

    - distālais gals – smails cilindrs,

    - proksimālais gals – taisns cilindrs,

  - bloķējošo un fiksācijas skrūvju atveres:

    - distālajā galā – vismaz 2 bloķējošo skrūvju (3,5mm) atveres frontālajā plaknē,

    - proksimālajā galā – 4 atveres ar vītni, kas nodrošina 4,5 mm fiksācijas skrūvju ievadīšanu 3 plaknēs labajai un kreisajai pusei:

      - no lielā paugura,

      - no mazā paugura,

  - Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu milimetros un implanta kodu;

Nepieciešamais daudzums: 57gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/8 x 150mm labais | 3 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/8 x 150mm kreisais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 200 mm labais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 200 mm kreisais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 220 mm labais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 220 mm kreisais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 235mm labais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 235mm kreisais | 6 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 250 mm labais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 250 mm kreisais | 5 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 265 mm labais | 4 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 265 mm kreisais | 5 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 280 mm labais | 3 |
|  | Augšdelma kaula proks. metaepifīzes intramedulāri bloķējams stienis 10/7 x 280 mm kreisais | 3 |

2. pozīcija – augšdelma kaula diafizāri intramedulāri ar kompresijas iespēju bloķējami osteosintēzes stieņi, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - materiāls – titāna sakausējums,

  - virsmas apstrāde – bez osteointegrācijas iespējām un metalozi neveidojoša,

  - forma:

    - cilindra forma ar 4° leņķi proksimālā daļā,

    - šķērsgriezums – pildīts aplis,

    - distālais gals – asimetrisks smails cilindrs,

    - proksimālais gals – taisns cilindrs.

  - bloķējošo un fiksējošās skrūvju atveres:

    - distālajā galā – ne mazāk kā 4 bloķējošo skrūvju atveres, no kurām - 2 frontālajā un 2 sagitālajā plaknēs,

    - proksimālajā galā – 2 atveres novietotas sagitālajā plaknē:

      - kompresijas atvere bloķējošai skrūvei,

      - fiksācijas skrūves atvere ar vītni

  - Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu;

Nepieciešamais daudzums: 24gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 7 x 200mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 7 x 220mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 7 x 240mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 7 x 260mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 8 x 200mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 8 x 220mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 8 x 240mm | 3 |
|  | Augšdelma kaula diafizārs intramedulāri bloķējams stienis 8 x 260mm | 3 |
|  | Kopā | 24 |

3. pozīcija – augšdelma kaula intramedulāri bloķējamo stieņu fiksācijas skrūves, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai:

  - materiāls – titāna sakausējums,

  - fiksācijas skrūves diametrs 4,5mm,

  - galviņas centrā sešstūra veida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim.

Nepieciešamais daudzums: 160 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.28mm | 10 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.30mm | 10 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.32mm | 15 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.34mm | 15 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.36mm | 15 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.38mm | 20 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.40mm | 15 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.42mm | 15 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.44mm | 15 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.46mm | 10 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.48mm | 10 |
|  | Augšdelma fiksācijas skrūve diam.4,5mm, gar.50mm | 10 |
|  | Kopā | 160 |

4. pozīcija – augšdelma kaula intramedulāri bloķējamo stieņu bloķējošās skrūves, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - skrūves - atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai:

  - materiāls – titāna sakausējums,

  - fiksācijas skrūves diametrs 3,5mm,

  - galviņas centrā sešstūra veida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim.:

Nepieciešamais daudzums: 200 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.18mm | 15 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.21mm | 30 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.24mm | 40 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.27mm | 30 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.30mm | 20 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.33mm | 15 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.36mm | 10 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.39mm | 10 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.42mm | 10 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.45mm | 10 |
|  | Augšdelma bloķējošā skrūve diam.3,5mm, gar.48mm | 10 |
|  | Kopā | 200 |

5. pozīcija - augšdelma intramedulāri bloķējamo stieņu fiksējošie diski, kas atbilst šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

  - sistēmai atbilstoši fiksācijas diski 16 x 11mm

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Fiksācijas diski 16 x 11mm | 4 |

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka nodrošinās stacionāru ar 2 (diviem) instrumentu komplektu stieņu  ielikšanai un izņemšanai (5 daļa, 1-5 pozīcija).

- DAĻA – STATISKI RETROGRĀDI BLOĶĒJAMI AUGŠSTILBA KAULA STIEŅI UN TO BLOĶĒJOŠĀS SKRŪVES.

1 pozīcija - statiski retrogrādi bloķējamie augšstilba kaula stieņi, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns

  - virsmas apstrāde – matēta, zila

  - forma:

    - Stienis, apaļš ar  garenām rievām proksimālajā daļā, apgrieztas pudeles forma, nedaudz izliekts

    - Diametrs  - 10mm, 11mm un 12mm

    - 4.5mm skrūvju atveru skaits proksimālajā galā – 2,

    - 6.0mm skrūvju atveru skaits distālajā galā - 4 ,

    - Stieņu garums:

      - 10mm diametram 160mm līdz 380mm ,

      - 11mm diametram 340mm līdz 380mm,

      - 12mm diametram 160mm līdz 240mm.

      - Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu.

Nepieciešamais daudzums: 45 gab.

| Nr. |  | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x160mm |  | 8 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x200mm |  | 5 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x240mm |  | 3 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x300mm |  | 3 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x340mm |  | 2 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x360mm |  | 2 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 10x380mm |  | 4 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 11x340mm |  | 3 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 11x360mm |  | 2 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 11x380mm |  | 2 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 12x160mm |  | 7 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 12x200mm |  | 3 |
|  | Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis 12x240mm |  | 2 |

2 pozīcija - statiski retrogrādi bloķējamo augšstilba kaula stieņu bloķējošās skrūves, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – titāns

  - izmēri:

    - 4,5mm bloķējošās skrūves proksimālajam galam no 28mm līdz 52mm, solis ik pa 4mm

    - 6,0mm bloķējošās skrūves distālajam galam: 36mm - 88mm solis ik pa 4mm.

  - sistēmai atbilstošas vītņotās uzmavas;

  - sistēmai atbilstošas stieņa noslēdzošās skrūves.

  - Nepieciešamais daudzums:

    - skrūves Ø 4,5mm – 85 gab.;

    - skrūves Ø 6,0mm – 120 gab.;

    - vītņotās uzmavas  - 5 gab.;

    - noslēdzošās skrūves stieņiem – 5 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 28mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 32mm | 15 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 36mm | 15 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 40mm | 15 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 44mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 48mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 52mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 36mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 40mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 44mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 48mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 52mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 56mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 60mm | 15 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 64mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 68mm | 15 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 72mm | 10 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 76mm | 10 |
| 18. | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 80mm | 5 |
| 19. | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 84mm | 5 |
| 20. | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6,0, gar. 88mm | 5 |
| 21. | Vītņotā uzmava | 5 |
| 22. | Noslēdzošā skrūve stienim | 5 |

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka nodrošinās stacionāru ar 1 (vienu) instrumentu komplektu stieņu  ielikšanai un izņemšanai (6 daļa, 1-2 pozīcija).

7 DAĻA – STATISKI PROKSIMĀLI BLOĶĒJAMI APAKŠSTILBA KAULA STIEŅI UN SKRŪVES

- Pozīcija - Ciskas kaula diafīzes intramedulāri, statiski bloķējamie stieņi, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – titāns,

  - virsmas apstrāde – matēta,

  - forma:

    - apgrieztas pudeles forma

    - atveru skaits:

      - proksimālajā galā – 6, viena no atverēm  - ovāla , dinamiskai kompresijai;

      - distālajā galā - 3,

    - stieņa distālā gala diametrs – 9mm;

    - proksimālās atveres (mazās) - 4,3mm

    - proksimālā gala slīpā atvere skrūvei – leņķis- 6 grādi pret stieņa proksimālo galu

    - vītne stieņa savienošanai

    - Stieņu garums:9 mm diametram 300mm līdz 345mm.

  - Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu.

Nepieciešamais daudzums: 10 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Ciskas kaula diafīzes intramedulāri, statiski bloķējamie stieņi 9x300mm | 3 |
|  | Ciskas kaula diafīzes intramedulāri, statiski bloķējamie stieņi 9 x330mm | 3 |
|  | Ciskas kaula diafīzes intramedulāri, statiski bloķējamie stieņi, 9x345mm | 4 |

- Pozīcija -Sistēmai atbilstošas bloķējošās  skrūves, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – titāns;

  - skrūves - atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai;

  - izmēri: diametrs 4,5mm.

Kopējais daudzums : 36 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
| --- | --- | --- |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 28mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 32mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 36mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 40mm | 5 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 48mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 56mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 64mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 72mm | 4 |

- Pozīcija - Sistēmai nepieciešamie papildelementi:

  - kompresijas skrūves - 3

  - uzmavas skrūves - 6

  - vītņotā uzmava – 10.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka nodrošinās stacionāru ar 1 (vienu) instrumentu komplektu stieņu  ielikšanai un izņemšanai (7 daļa, 1-3 pozīcija).

|  | - DAĻA – GŪŽAS KAKLIŅA PLĀKSNES UN SKRŪVES - Pozīcija - Plāksne gūžas kakliņa mediāliem un laterāliem lūzumiem, kas atbilst šādām specifikācijas prasībām: - materiāls – titāns, - virsmas apstrāde – matēta, pelēka - forma: - anatomiski izliekta. - proksimālajā daļā - 4 teleskopisko skrūvju atveres - izvietotas 130 grādu leņķī . - distālajā daļā - divas atveres bloķējošām skrūvēm - izvietotas leņķī. Nepieciešamais daudzums 10 gab. - Pozīcija - Teleskopiskās skrūves: - materiāls - titāns, - virsma - matēta, pelēka. - forma: - diametrs 8mm un 6.5mm diametrs spongiozās skrūves izbīdījumā, - garumi 70mm - 110mm, solis ik pa 10mm. - Teleskopiskā skrūve ar pielāgojamu spongiozās skrūves garumu, izbīdoties - minimāli 10mm līdz 20mm maksimāli. Nepieciešamais daudzums: 50 gab. Nr.; Implanta nosaukums; Nepieciešamais daudzums 1 gadam. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 70mm; 3. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 80mm; 7. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 85mm; 8. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 90mm; 8. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 95mm; 8. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 100mm; 8. Teleskopiskā skrūve Ø 8.0mm, gar. 110mm; 8. - Pozīcija - Bloķējošās 4.5mm skrūves; - materiāls - titāns, - virsma - matēta, dzeltena. - forma: - galviņas centrā sešstūra veida padziļinājums 3.5mm heksagonālajam skrūvgriezim - garumi 36mm - 60mm solis ik pa 4mm. Nepieciešamais daudzums: 30 gab. |
| --- | --- |
| Nr. |  | Implanta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 1 gadam |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 36mm | 3 |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 40mm | 3 |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 44mm | 4 |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 48mm | 5 |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 52mm | 5 |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 56mm | 5 |
|  |  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 4,5, gar. 60mm | 5 |

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka nodrošinās stacionāru ar 1 (vienu) instrumentu komplektu plāksnes  ielikšanai un izņemšanai (8 daļa, 1-3 pozīcija).

- PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:

- Obligāti jāiesniedz tipogrāfiski drukāta oriģināla ražotāja brošūra, kurā norādīti visi augstāk minētie osteosintēzes implantu parametri.

- Jāiesniedz tipogrāfiski drukāta oriģināla ražotāja brošūra, kurā norādīta osteosintēzes implantu ievietošanas un izņemšanas operācijas tehnika.

- Katrs prasītais osteosintēzes implanta parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa).

- Pretendents piedāvājumam drīkst pievienot prasīto implantu paraugus. Iesniedzamie paraugi jāiesniedz iesaiņoti caurspīdīgos plastikāta maisiņos, kas marķēti ar pretendenta nosaukumu, adresi un implanta nosaukumu.

- Rakstveidā norādīt katras iepirkuma priekšmeta daļas implantu piegādes laiku no pasūtījuma veikšanas brīža.

###### 3.pielikums

# Atklāta konkursa

# „Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde”

# (iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/18K)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA

FORMA

Pretendents

| Nosaukums | reģistrācijas nr. | adrese |
| --- | --- | --- |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam Iepirkuma procedūras „Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces par šādām cenām iepirkuma priekšmeta _________ daļā/s:

| Daļas Nr. | Pozīcijas Nr. |  | Iepirkuma priekšmeta nosaukums |  | Vienas vienības cena |  | Vienas vienības cena ar PVN |  | Vienību skaits 12 mēnešiem | Kopējā cena bez PVN |  |  | Kopējā cena ar PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Latos (LVL) | Euro (EUR) | Latos (LVL) | Euro (EUR) |  | Latos (LVL) | Euro (EUR) |  | Latos (LVL) | Euro (EUR) |
|  |  |  |  | Kopējā piedāvājuma cena latos (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā piedāvājuma cena latos (ar PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           (paraksts)

__ / __ / ____                                                                                          Z.v.

diena/mēnesis/gads)

Finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, MS EXCEL formātā.

*Visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata latos (LVL).

** Piegādātāju apvienību iesniegto finanšu piedāvājumu paraksta pieteikumā norādītie Piegādātāji, kas pārstāv Piegādātāju apvienību.

###### 4. pielikums

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīga 									      2013. gada ___.______.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta pircējs un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņas personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

_________________ reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ___. gada __. _____ ar reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk - pārdevējs, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz ______ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde” (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18K), noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1.Līguma priekšmets

  - Līguma priekšmets ir lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu (turpmāk tekstā – PRECE) piegāde SLIMNĪCAS vajadzībām.

  - PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām PRECES atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (pielikums nr.1), un Finanšu piedāvājumam (pielikums nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, veicot pasūtījumu telefoniski vai elektroniski.

  - Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka līgumā norādītais Preču apjoms ir plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.

  - PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.

  - PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECes kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar PRECes neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

  - PRECei ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECes kvalitāte.

- Pasūtījumu veikšana

  - Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu ____________.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma kopējā summa ir Ls____________ (_______lati ___ santīmi), bez PVN, summa Ls____________ (_______lati ___ santīmi), ar PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Mainoties valstī valūtai no latiem uz euro, atbilstošās izmaiņas līgumā tiek veiktas saskaņā ar 01.03.2013.Euro ieviešanas kārtības likuma nosacījumiem, bez papildus saskaņošanas.

  - Cenas tiek noteiktas latos (Ls), vadoties no iepirkuma procedūrā  iesniegtā finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma pielikumā Nr. 1.

  - Līdzēji vienojas, ka Līgumā kopējā summa var mainīties un PIRCĒJS var iepirkt PREces par atklāta konkursa cenām līdz 10% vairāk vai mazāk no 3.1.punktā noteiktas summas, ja radusies situācija, ko PIRCĒJS iepriekš nevarēja paredzēt (neplānots pacientu skaita pieaugums vai samazinājums, dabas katastrofas, citi ārkārtas apstākļi) un PĀRDEVĒJAm pretenziju par šādām izmaiņām nebūs. Šādas Līguma kopējās summas izmaiņas Līdzēji veic parakstot attiecīgu vienošanās protokolu.

  - Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.

  - PIRCĒJS apmaksā preci, veicot pēcapmaksu 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no preces piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas un parakstīšanas.

  - Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

- Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā ar 2013. gada __________ un tiek noslēgts uz divpadsmit kalendāriem mēnešiem, un darbojas līdz līguma slēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības.

  - Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja prece par Līguma summu un daudzumu nav iegādāta.

  - PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAm preci saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā _ (_______) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.

  - Prece uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.

  - Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.

  - Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu un pieņemšanas - nodošanas aktu par saņemto preci, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem 5 (piecu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.

  - PIRCĒJA pretenzijas par preces daudzumu:

    - ja, pieņemot preci, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;

    - PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošas preces ar jaunām precēm uz sava rēķina.

    - PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

- Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

  - Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.

  - Par preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts līgumsods 0,1% apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

  - Par piegādātās preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts līgumsods 0,1% apmērā par katru maksājuma dienu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.

  - Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

- Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

  - PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:

    - ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.

  - PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.

- Nepārvarama vara

  - Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem 5 darba dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.

- Pārējie nosacījumi

  - Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

  - PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.

  - Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

    - No PIRCĒJA puses: _______________ tālr. _____, fakss _____, e-pasts______

    - No PĀRDEVĒJA puses: ________________tālr.__________fakss

  - Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz __ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz __ lapām un __ pielikuma uz __ lapas, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA; abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

| PIRCĒJS: | PĀRDEVĒJs: |
| --- | --- |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Reģ. Nr. 40003410729 Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 „Swedbank” AS Konta Nr. LV92HABA0551009437916 Kods: HABALV22 Tālrunis 67399300, fakss 67392348 |  |
| Valdes priekšsēdētāja: ______________________ Anita Vaivode Z.v ________________ Valdes locekle: Inese Rantiņa ____________ | ____________________ Z.v. |

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa

„Lielo kaulu fragmentu osteosintēžu implantu piegāde”

(identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18K

- aprobācijaS PROTOKOLa forma

_________________________nodaļā

| - Aprobācijas periods no |  | līdz |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Produkta nosaukums

- Firma, kura piedāvā produktu

- Ražotājvalsts

Īss produkta raksturojums (pēc pielietojuma pacientam)

Produkta pozitīvās īpašības

- Produkta negatīvās īpašības

| Nodaļas vadītājs/ virsmāsa |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |  |
| Ārsts |  |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |  |
| Māsa |  |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |  |